SL15 · CONTROLLOGIX INTERFACE

SL15 PLC手工标签创建清单

1756-L75 / 1756-EN2T(EN2TR) / RSLogix 5000 v20.05

用于手工建立只读监视标签，并为后续PLC-仿真闭环预留统一接口。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | 黄骅8000 t/h装船机多自由度运动模拟软件 |
| 设备 | SL15装船机 |
| PLC | ControlLogix 1756-L75（CPU槽位0） |
| 网络模块 | 1756-EN2T或1756-EN2TR |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | 手工创建用 / P0只读监视 |
| 日期 | 2026-07-26 |
| 分类 | 内部使用 |

安全边界：本清单仅用于独立测试PLC。P0标签全部设为External Access=Read Only，软件不得写入急停、安全或真实执行机构输出。

目录

1. 手工创建方法	3

步骤1：备份测试工程	3

步骤2：打开Controller Tags	3

步骤3：按表录入字段	3

步骤4：先做三标签连通测试	3

1.1 固定录入规则	3

2. P0只读监视标签	4

2.1 公共、通讯与皮带标签	4

2.2 五个运动轴标签	5

3. P1仿真闭环预留标签	7

3.1 五轴数组索引	7

3.2 PLC到仿真命令	8

3.3 仿真到PLC反馈	9

4. 创建完成检查	10

4.1 标签数量汇总	10

4.2 参考依据	10

若目录页码尚未显示，请在Microsoft Word中按Ctrl+A，再按F9并选择“更新整个目录”。

1. 手工创建方法

先建立3个连通性标签并验证读取，再录入完整P0标签。不要一次创建P1闭环写入标签，也不要直接对模块I/O或安全标签开放外部写权限。

步骤1：备份测试工程

将当前RSLogix 5000 v20.05工程另存为独立测试副本。确认1756-L75位于槽位0，并记录EN2T/EN2TR模块的IP地址。

步骤2：打开Controller Tags

在Controller Organizer中打开Controller Tags并切换到Edit Tags。所有本清单标签均创建为Controller Scope、Standard类。

步骤3：按表录入字段

逐项填写Name、Data Type和Description。P0的External Access全部选择Read Only，Constant保持未勾选；初始值在Monitor Tags中设置。

步骤4：先做三标签连通测试

只创建SL15_IF_Version、SL15_IF_PLCHeartbeat和SL15_IF_TestValue。下载后让Heartbeat每秒加1，确认上位机可以连续读取，再创建其余P0标签。

1.1 固定录入规则

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| Scope | Controller |
| Class | Standard |
| Constant | 不勾选 |
| P0 External Access | Read Only |
| P1 PLC→仿真命令 | Read Only |
| P1 仿真→PLC反馈 | 现阶段None；P1启用时才改为Read/Write |
| 标签字符 | 只使用英文字母、数字和下划线；名称严格按本清单录入 |
| 真实安全信号 | 只能读取和显示，不允许由上位机写入或旁路 |

表1：RSLogix 5000手工录入固定规则

2. P0只读监视标签

本章标签需要在独立测试PLC中创建。A阶段用于验证连接，B阶段驱动模型和基础状态，C阶段补充故障、限位和安全状态。全部标签均为Controller Scope和Read Only。

2.1 公共、通讯与皮带标签

| 序号 | 阶段 | 标签名称 | 类型 | 初始值 | External Access | 单位 | 合法范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | SL15_IF_Version | DINT | 100 | Read Only | - | 固定100 | 接口版本1.00；首个连通性测试标签。 |
| 2 | A | SL15_IF_PLCHeartbeat | DINT | 0 | Read Only | count | 0~2147483647 | PLC每1秒加1；用于识别程序扫描和通讯存活。 |
| 3 | A | SL15_IF_TestValue | REAL | 0.0 | Read Only | - | 任意测试值 | 手工修改以验证REAL读取；正式运行可保留。 |
| 4 | B | SL15_IF_InterfaceReady | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 接口标签和映射逻辑已初始化时置1。 |
| 5 | B | SL15_IF_DataValid | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 五轴与皮带数据完成同一扫描周期更新后置1。 |
| 6 | B | SL15_IF_ControllerRun | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | PLC用户程序处于运行状态。 |
| 7 | B | SL15_IF_ControlMode | DINT | 3 | Read Only | enum | 0~3 | 0停止；1手动；2自动；3测试。 |
| 8 | C | SL15_IF_SafetyReady | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 安全条件满足汇总；只允许监视。 |
| 9 | C | SL15_IF_EStopActive | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 急停激活为1；上位机不得写入。 |
| 10 | C | SL15_IF_InterlockOK | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 设备联锁满足汇总；测试工程可由内部逻辑模拟。 |
| 11 | C | SL15_IF_PLCFaulted | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | PLC接口或公共故障汇总。 |
| 12 | C | SL15_IF_PLCFaultCode | DINT | 0 | Read Only | code | ≥0 | 公共故障码；0表示无故障。 |
| 13 | B | SL15_IF_BeltRunning | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 皮带实际运行反馈。 |
| 14 | B | SL15_IF_BeltSpeed_mps | REAL | 0.0 | Read Only | m/s | 0~4.8 | 皮带实际速度。 |
| 15 | C | SL15_IF_BeltFaulted | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 皮带故障汇总。 |
| 16 | C | SL15_IF_BeltFaultCode | DINT | 0 | Read Only | code | ≥0 | 皮带故障码；0表示无故障。 |

表2：P0公共、通讯与皮带标签

2.2 五个运动轴标签

| 序号 | 标签名称 | 类型 | 初始值 | External Access | 单位 | 合法范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL15_IF_Travel_Actual_m | REAL | 0.0 | Read Only | m | -100~100 | 大车行走实际位置。 |
| 2 | SL15_IF_Travel_Target_m | REAL | 0.0 | Read Only | m | -100~100 | 大车行走当前目标位置。 |
| 3 | SL15_IF_Travel_Velocity_mps | REAL | 0.0 | Read Only | m/s | -0.5~0.5 | 大车行走实际速度；正负号表示方向。 |
| 4 | SL15_IF_Travel_Enabled | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 大车行走驱动允许反馈。 |
| 5 | SL15_IF_Travel_Running | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 大车行走正在运动时为1。 |
| 6 | SL15_IF_Travel_AtTarget | BOOL | 1 | Read Only | - | 0/1 | 大车行走进入允许误差并稳定后为1。 |
| 7 | SL15_IF_Travel_Faulted | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 大车行走存在故障时为1。 |
| 8 | SL15_IF_Travel_FaultCode | DINT | 0 | Read Only | code | ≥0 | 大车行走故障码；0表示无故障。 |
| 9 | SL15_IF_Travel_PosLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 大车行走正向限位动作反馈。 |
| 10 | SL15_IF_Travel_NegLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 大车行走负向限位动作反馈。 |
| 11 | SL15_IF_Slew_Actual_deg | REAL | 0.0 | Read Only | deg | -35~215 | 臂架回转实际位置。 |
| 12 | SL15_IF_Slew_Target_deg | REAL | 0.0 | Read Only | deg | -35~215 | 臂架回转当前目标位置。 |
| 13 | SL15_IF_Slew_Velocity_degps | REAL | 0.0 | Read Only | deg/s | -1.02~1.02 | 臂架回转实际速度；正负号表示方向。 |
| 14 | SL15_IF_Slew_Enabled | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架回转驱动允许反馈。 |
| 15 | SL15_IF_Slew_Running | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架回转正在运动时为1。 |
| 16 | SL15_IF_Slew_AtTarget | BOOL | 1 | Read Only | - | 0/1 | 臂架回转进入允许误差并稳定后为1。 |
| 17 | SL15_IF_Slew_Faulted | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架回转存在故障时为1。 |
| 18 | SL15_IF_Slew_FaultCode | DINT | 0 | Read Only | code | ≥0 | 臂架回转故障码；0表示无故障。 |
| 19 | SL15_IF_Slew_PosLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架回转正向限位动作反馈。 |
| 20 | SL15_IF_Slew_NegLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架回转负向限位动作反馈。 |
| 21 | SL15_IF_Luff_Actual_deg | REAL | 10.0 | Read Only | deg | -10~24 | 臂架俯仰实际位置。 |
| 22 | SL15_IF_Luff_Target_deg | REAL | 10.0 | Read Only | deg | -10~24 | 臂架俯仰当前目标位置。 |
| 23 | SL15_IF_Luff_Velocity_degps | REAL | 0.0 | Read Only | deg/s | -2.0~2.0 | 臂架俯仰实际速度；正负号表示方向。 |
| 24 | SL15_IF_Luff_Enabled | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架俯仰驱动允许反馈。 |
| 25 | SL15_IF_Luff_Running | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架俯仰正在运动时为1。 |
| 26 | SL15_IF_Luff_AtTarget | BOOL | 1 | Read Only | - | 0/1 | 臂架俯仰进入允许误差并稳定后为1。 |
| 27 | SL15_IF_Luff_Faulted | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架俯仰存在故障时为1。 |
| 28 | SL15_IF_Luff_FaultCode | DINT | 0 | Read Only | code | ≥0 | 臂架俯仰故障码；0表示无故障。 |
| 29 | SL15_IF_Luff_PosLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架俯仰正向限位动作反馈。 |
| 30 | SL15_IF_Luff_NegLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架俯仰负向限位动作反馈。 |
| 31 | SL15_IF_Extension_Actual_m | REAL | 0.0 | Read Only | m | 0~21.25 | 臂架伸缩实际位置。 |
| 32 | SL15_IF_Extension_Target_m | REAL | 0.0 | Read Only | m | 0~21.25 | 臂架伸缩当前目标位置。 |
| 33 | SL15_IF_Extension_Velocity_mps | REAL | 0.0 | Read Only | m/s | -0.1~0.1 | 臂架伸缩实际速度；正负号表示方向。 |
| 34 | SL15_IF_Extension_Enabled | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架伸缩驱动允许反馈。 |
| 35 | SL15_IF_Extension_Running | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架伸缩正在运动时为1。 |
| 36 | SL15_IF_Extension_AtTarget | BOOL | 1 | Read Only | - | 0/1 | 臂架伸缩进入允许误差并稳定后为1。 |
| 37 | SL15_IF_Extension_Faulted | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架伸缩存在故障时为1。 |
| 38 | SL15_IF_Extension_FaultCode | DINT | 0 | Read Only | code | ≥0 | 臂架伸缩故障码；0表示无故障。 |
| 39 | SL15_IF_Extension_PosLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架伸缩正向限位动作反馈。 |
| 40 | SL15_IF_Extension_NegLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 臂架伸缩负向限位动作反馈。 |
| 41 | SL15_IF_Chute_Actual_deg | REAL | 0.0 | Read Only | deg | -180~180 | 溜筒回转实际位置。 |
| 42 | SL15_IF_Chute_Target_deg | REAL | 0.0 | Read Only | deg | -180~180 | 溜筒回转当前目标位置。 |
| 43 | SL15_IF_Chute_Velocity_degps | REAL | 0.0 | Read Only | deg/s | -12~12 | 溜筒回转实际速度；正负号表示方向。 |
| 44 | SL15_IF_Chute_Enabled | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 溜筒回转驱动允许反馈。 |
| 45 | SL15_IF_Chute_Running | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 溜筒回转正在运动时为1。 |
| 46 | SL15_IF_Chute_AtTarget | BOOL | 1 | Read Only | - | 0/1 | 溜筒回转进入允许误差并稳定后为1。 |
| 47 | SL15_IF_Chute_Faulted | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 溜筒回转存在故障时为1。 |
| 48 | SL15_IF_Chute_FaultCode | DINT | 0 | Read Only | code | ≥0 | 溜筒回转故障码；0表示无故障。 |
| 49 | SL15_IF_Chute_PosLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 溜筒回转正向限位动作反馈。 |
| 50 | SL15_IF_Chute_NegLimit | BOOL | 0 | Read Only | - | 0/1 | 溜筒回转负向限位动作反馈。 |

表3：P0五个运动轴标签

方向校验：Travel、Extension使用米；Slew、Luff、Chute使用度。速度标签为带方向的实际速度。上位机若发现位置越出合法范围，必须拒绝该样本并保留最后有效姿态。

3. P1仿真闭环预留标签

本章标签仅定义后续接口。P0只读监视阶段不要启用任何外部写入。PLC到仿真的命令保持Read Only；仿真到PLC的反馈现阶段设为None。

3.1 五轴数组索引

| 索引 | 轴标识 | 中文名称 | 位置单位 | 速度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Travel | 大车行走 | m | m/s |
| 1 | Slew | 臂架回转 | deg | deg/s |
| 2 | Luff | 臂架俯仰 | deg | deg/s |
| 3 | Extension | 臂架伸缩 | m | m/s |
| 4 | Chute | 溜筒回转 | deg | deg/s |

表4：P1数组索引约定

P1握手顺序：PLC先写目标、速度和控制位，最后递增CommandSeq；软件先写反馈和AckCode，最后写AckSeq。PLC不得在AckSeq追上前覆盖上一条命令。

3.2 PLC到仿真命令

| 序号 | 标签名称 | 类型 | 初始值 | External Access | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL15_HIL_Enable | BOOL | 0 | Read Only | PLC允许进入仿真闭环。 |
| 2 | SL15_HIL_CommandSeq | DINT | 0 | Read Only | PLC写完全部命令后最后递增；每个序号只处理一次。 |
| 3 | SL15_HIL_StopAll | BOOL | 0 | Read Only | 置1时停止全部仿真运动轴。 |
| 4 | SL15_HIL_Pause | BOOL | 0 | Read Only | 置1时暂停仿真任务并保留状态。 |
| 5 | SL15_HIL_Reset | BOOL | 0 | Read Only | 置1时请求复位仿真；必须配合CommandSeq。 |
| 6 | SL15_HIL_AxisTarget | REAL[5] | 全0 | Read Only | 五轴目标数组；索引见表6。 |
| 7 | SL15_HIL_AxisVelocity | REAL[5] | 全0 | Read Only | 五轴速度数组；使用各轴工程单位每秒。 |
| 8 | SL15_HIL_AxisEnable | DINT[5] | 全0 | Read Only | 五轴使能数组；0禁用，1启用。 |
| 9 | SL15_HIL_BeltRunningCmd | BOOL | 0 | Read Only | 皮带运行命令。 |
| 10 | SL15_HIL_BeltSpeedCmd_mps | REAL | 0.0 | Read Only | 皮带速度命令，范围0~4.8m/s。 |

表5：P1 PLC到仿真命令标签

3.3 仿真到PLC反馈

| 序号 | 标签名称 | 类型 | 初始值 | External Access | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL15_HIL_AppHeartbeat | DINT | 0 | None（现阶段） | 软件每1秒递增；P1启用后改为Read/Write。 |
| 2 | SL15_HIL_AckSeq | DINT | 0 | None（现阶段） | 软件完成命令处理后最后写入已确认序号。 |
| 3 | SL15_HIL_AckCode | DINT | 0 | None（现阶段） | 0无应答；1接受；2参数错误；3联锁拒绝；4忙；5通讯错误。 |
| 4 | SL15_HIL_AppConnected | BOOL | 0 | None（现阶段） | 软件与PLC通讯正常时为1。 |
| 5 | SL15_HIL_SimRunning | BOOL | 0 | None（现阶段） | 仿真时钟正在推进时为1。 |
| 6 | SL15_HIL_SimTime_ms | DINT | 0 | None（现阶段） | 仿真时间，单位毫秒；允许循环回绕。 |
| 7 | SL15_HIL_AxisActual | REAL[5] | 全0 | None（现阶段） | 五轴实际位置数组。 |
| 8 | SL15_HIL_AxisRunningMask | DINT | 0 | None（现阶段） | 位0~4分别表示五轴Running。 |
| 9 | SL15_HIL_AxisAtTargetMask | DINT | 0 | None（现阶段） | 位0~4分别表示五轴AtTarget。 |
| 10 | SL15_HIL_AxisFaultMask | DINT | 0 | None（现阶段） | 位0~4分别表示五轴Faulted。 |
| 11 | SL15_HIL_AxisFaultCode | DINT[5] | 全0 | None（现阶段） | 五轴故障码数组。 |
| 12 | SL15_HIL_BeltRunning | BOOL | 0 | None（现阶段） | 仿真皮带运行反馈。 |
| 13 | SL15_HIL_BeltSpeed_mps | REAL | 0.0 | None（现阶段） | 仿真皮带速度反馈。 |
| 14 | SL15_HIL_LastErrorCode | DINT | 0 | None（现阶段） | 仿真接口最近错误码；0表示无错误。 |

表6：P1仿真到PLC反馈标签

4. 创建完成检查

完成标签录入后，按本章逐项检查。只有前三个连通性标签稳定读取后，才继续录入全部P0标签。

| 检查 | 验收项 |
| --- | --- |
| □ | EN2T/EN2TR模块IP已确认，1756-L75 CPU槽位为0。 |
| □ | 已保存独立测试工程备份，没有修改唯一现场工程。 |
| □ | SL15_IF_Version读取值为100。 |
| □ | SL15_IF_PLCHeartbeat每1秒变化一次。 |
| □ | SL15_IF_TestValue可以在RSLogix中修改并被上位机读取。 |
| □ | 所有P0标签均为Controller Scope、Standard、Read Only。 |
| □ | 所有P0标签的Constant均未勾选。 |
| □ | 五轴标签单位和范围与表3一致。 |
| □ | 急停、安全、联锁只读，未建立任何上位机写入路径。 |
| □ | P1反馈标签仍为External Access=None。 |
| □ | 断开网线不会改变PLC输出或启动任何运动。 |

表7：PLC标签手工创建验收清单

4.1 标签数量汇总

| 分类 | 数量 | 创建时机 |
| --- | --- | --- |
| P0公共、通讯、皮带 | 16 | 现在创建 |
| P0五轴监视 | 50 | 连通测试通过后创建 |
| P1 PLC到仿真命令 | 10 | 仅预留，可暂不创建 |
| P1 仿真到PLC反馈 | 14 | 仅预留；即使创建也设为None |
| 合计 | 90 | P0实际需要66个 |

表8：标签数量与创建阶段

4.2 参考依据

项目轴参数：app/config/default_loader.json（SL15五轴范围、单位与速度上限）。

Rockwell 1756-L75产品说明：https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.1756-L75.html

Rockwell External Access说明：https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/studio-5000-logix-designer/38-01/contents-ditamap/studio-5000-logix-designer/tag-editor-and-data-monitor/about-the-tag-editor/about-external-access-to-public-and-private-data.html

下一步：先手工创建3个A阶段标签并完成读取测试。确认成功后，再按表2和表3补齐其余P0标签。